Informatik Wahlplichtkurs 10 Klassenstufe

Fachlehrer: Simon Hütz

Abgabe: 28.04.26

Lia Aretz, Jan Peters

Funktionsweise und der Einsatz von Arduino Microcontrollern – Ein RFID Türschloss mit Sicherheitsfragen

INHALTSVERZECHNISS

1. Einleitung											 1

2. Microcontroller und ihre Einsatzgebiete							 2

2.1. Was ist ein Arduino?……………………………………………………………………….  2

2.2. Wie sind Arduinos aufgebaut ……………………………………… 2

2.3 Die verschiedenen Modelle der Arduinos ………………………………………………………	 3

2.4 Wie programmiert man einen Arduino? ………………………………………………………….

2.5 Wo werden Microcontroller eingesetzt?

2.6 Warum ein Microcontroller und kein PC?

3.  Projektvorstellung

3.1 Worum geht es bei diesem Projekt?

3.2 Warum dieses Projekt?

3.3 Die Bestandteile des Projektes

3.4 Quellcode mit Analyse

4. Fazit

- EINLEITUNG

Mircocontroller kommen in unserem Alltag an vielen Stellen vor, oft ohne dass wir es überhaupt merken. In fast jedem modernen elektronischen Gerät verbirgt sich heute mindestens einer dieser kleinen Chips. Ob in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen oder in Autos – überall sorgen sie dafür, dass Abläufe automatisch gesteuert werden und Geräte zuverlässig funktionieren.

Ein Mikrocontroller ist dabei ein kleiner Computer auf einem einzigen Chip, der speziell dafür entwickelt wurde, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Er verarbeitet Daten, trifft Entscheidungen und steuert anschließend andere Bauteile. Dadurch können viele Geräte selbstständig arbeiten, ohne dass der Mensch ständig mithelfen muss.

Ein Beispiel für den Einsatz von Mikrocontrollern sind Arduino-Boards. Diese werden häufig im Unterricht, in Projekten oder von Hobbyentwicklern genutzt, da sie leicht zu programmieren und vielseitig einsetzbar sind. Mit ihnen lassen sich zum Beispiel einfache Schaltungen, Sensor-Systeme oder kleine Roboter bauen.

Doch wie genau ist ein solches Arduino-Board aufgebaut, und wo werden Mikrocontroller überall eingesetzt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich diese Arbeit und gibt einen Einblick in die Grundlagen sowie den Aufbau und Anwendungsmöglichkeiten dieser Boards. Auch wird ein selbstentwickeltes Türschloss welches ein Arduino Board verwendet vorgestellt und die Bestandteile sowie der Quellcode analysiert.

- Microcontroller und ihre Einsatzgebiete

  - Was ist ein Arduino

Ein Arduino ist eine elektronische Plattform aus einem Mikrocontroller-Board und dazu passender Software. Mit ihnen lassen sich Sensoren, LEDs, Motoren und andere Bauteile einfach ansteuern. Arduinos werden häufig für Lernprojekte, Bastelideen und erste Technikexperimente verwendet.

Die Plattform besteht aus einem Mikrocontroller als zentrale Steuereinheit sowie einer Entwicklungsumgebung, in der Programme erstellt und auf das Board übertragen werden können. Der Mikrocontroller verarbeitet dabei Eingaben von angeschlossenen Komponenten und steuert daraufhin entsprechende Ausgaben an einzelne Geräte.

  - Wie ist ein Arduino Aufgebaut?

Das Board eines Arduinos besteht aus einem Mikrocontroller, meist aus der megaAVR-Serie, wie z. B. einem ATmega328 (beim Arduino Uno R3). Bei einigen Modellen wie dem Arduino Due, Yún, Tre, Gemma oder Zero kommen jedoch andere Mikrocontroller zum Einsatz, die je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Eigenschaften besitzen.

Die Stromversorgung erfolgt entweder über eine 5V-USB-B-Verbindung oder über eine externe Spannungsquelle mit etwa 7–12 Volt. Dadurch kann das Board flexibel sowohl am Computer als auch unabhängig davon betrieben werden. Als Taktgeber für die Prozesse ist in vielen Fällen ein 16-MHz-Quarz verbaut, der die Ausführungsgeschwindigkeit der Programme bestimmt. Zum direkten Zurücksetzen des Boards ist zudem ein Reset-Button vorhanden.

Zur Kommunikation mit anderen, externen Bauteilen verfügt ein Arduino über verschiedene Ein- und Ausgänge, sogenannte Pins. Bei einem Arduino Uno R3 sind 14 digitale Input- und Output-Pins (I/O) vorhanden, während größere Boards wie der Arduino GIGA R1 WiFi bis zu 76 digitale Pins besitzen können. Diese digitalen Pins können Signale einlesen oder ausgeben, beispielsweise um eine LED ein- oder auszuschalten.

Für die Verarbeitung analoger Signale sind beim Uno-Modell 6 analoge Eingänge vorhanden, während der Arduino GIGA R1 WiFi über 12 analoge Eingänge verfügt. Diese ermöglichen es, kontinuierliche Werte, wie zum Beispiel von Sensoren, auszulesen.

Beim Arduino Uno können die analogen Eingänge A0 bis A5 zusätzlich auch als digitale Pins verwendet werden. In diesem Fall entsprechen sie den digitalen Pins 14 bis 19. Beim Arduino GIGA ist dies ebenfalls möglich, jedoch erfolgt die Zuordnung dort anders und ist aufgrund der höheren Anzahl an Pins komplexer geregelt.

Zusätzlich besitzen viele Arduino-Boards weitere Funktionen, wie zum Beispiel PWM-Pins zur Steuerung von Motoren oder LEDs, sowie verschiedene Kommunikationsschnittstellen wie UART, I2C oder SPI, über die Daten mit anderen Geräten ausgetauscht werden können.

Zusätzlich verfügt ein Arduino über weitere wichtige Komponenten, wie zum Beispiel Spannungsregler zur Stabilisierung der Stromversorgung sowie Kommunikationsschnittstellen (z. B. serielle Schnittstellen), über die das Board mit einem Computer oder anderen Geräten Daten austauschen kann. Dadurch wird die Verbindung zwischen Hardware und Software ermöglicht.

  - Die verschiedenen Modelle der Arduinos

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Arduino-Modelle, die sich in Größe, Leistung sowie Einsatzbereich unterscheiden. Je nach Projekt werden verschiedene Boards verwendet, die jeweils auf bestimmte Anforderungen ausgelegt sind.

Eines der meist verwendeten Modellen ist der Arduino Uno R3. Dieser eignet sich vor allem für Einsteiger und wird häufig im Unterricht sowie in einfachen Projekten verwendet. Das Board bietet eine überschaubare Anzahl an Pins und ist leicht zu programmieren.

Ein kompakteres Modell ist der Arduino Nano. Dieses Board besitzt ähnliche Funktionen wie der Arduino Uno R3, ist jedoch deutlich kleiner und wird daher oft in Projekten eingesetzt, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Ein Beispiel hierfür wären ein Schrittzähler, tragbare Messgeräte oder kleine, in ein Gehäuse integrierte Geräte.

Für leistungsintensivere Anwendungen gibt es größere und stärkere Boards wie den Arduino Mega 2560. Er bietet deutlich mehr Ein- und Ausgänge und wird häufig bei komplexeren Projekten eingesetzt, bei denen viele Komponenten gleichzeitig gesteuert werden müssen und es keine Platzbegrenzung gibt.

Neben diesen Modellen existieren noch viele weitere Varianten, die sich beispielsweise durch integrierte WLAN- oder Bluetooth-Funktionen, besonders kleine Bauformen oder spezielle Einsatzgebiete unterscheiden. Dadurch kann je nach Projekt das passende Arduino-Board ausgewählt werden.

Eine aktuelle Entwicklung im Bereich der Arduino-Boards ist die Integration von Künstlicher Intelligenz und leistungsstärkerer Rechenhardware. Neue Modelle wie der Arduino UNO Q oder VENTUNO Q gehören zu einer neuen Generation von Boards, die klassische Mikrocontroller mit leistungsfähigeren Prozessoren kombinieren.

Das Arduino UNO Q Board vereint beispielsweise einen Mikrocontroller mit einem leistungsstärkeren Mikroprozessor und kann dadurch neben klassischen Arduino-Programmen auch komplexere Anwendungen wie Linux-basierte Software oder einfache KI-Modelle ausführen.

Der VENTUNO Q geht noch einen Schritt weiter und kombiniert spezielle KI-Hardware mit einem Mikrocontroller, sodass Systeme nicht nur Daten verarbeiten, sondern auch direkt darauf reagieren können. Dadurch können Projekte realisiert werden, die ihre Umgebung wahrnehmen, Entscheidungen treffen und entsprechend handeln.

Durch diese neuen Möglichkeiten können Projekte deutlich erweitert und verbessert werden, sodass sie schneller und intelligenter auf ihre Umgebung eingehen können, beispielsweise durch Bilderkennung, Sprachsteuerung oder automatisierte Entscheidungsprozesse.

  - Wie programmiert man einen Arduino?

Die Programmierung eines Arduino-Boards erfolgt mithilfe der eigens von Arduino entwickelten Entwicklungsumgebung, der Arduino IDE. In dieser können Programme geschrieben, kompiliert und anschließend direkt auf das Board übertragen werden.

Als Programmiersprache wird hauptsächlich eine vereinfachte Version von C++ verwendet, die auf den bekannten Sprachen C und C++ basiert. Dabei stellt Arduino zusätzliche Funktionen, Befehle und integrierte Bibliotheken bereit, die den Zugriff auf Hardwarekomponenten wie Pins, Sensoren oder Motoren erleichtern.

Dadurch können auch komplexere Abläufe mit vergleichsweise wenig Code umgesetzt werden, da viele der grundlegenden Funktionen bereits vordefiniert sind.

  - Wo werden Mircocontroller eingesetzt?

Mikrocontroller werden in vielen Bereichen des Alltags eingesetzt, oft ohne dass man sie direkt wahrnimmt. Sie übernehmen dabei die Steuerung und Regelung von elektronischen Systemen und sorgen dafür, dass Geräte automatisch und zuverlässig funktionieren.

Ein typischer Einsatzbereich sind Haushaltsgeräte. In Waschmaschinen, Mikrowellen oder Kaffeemaschinen steuern Mikrocontroller Abläufe wie Programme, Temperaturen oder Zeitsteuerungen. Auch in der Unterhaltungselektronik, zum Beispiel in Fernsehern, Fernbedienungen oder Spielkonsolen, kommen sie zum Einsatz.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Automobilindustrie. In modernen Fahrzeugen übernehmen Mikrocontroller zahlreiche Aufgaben, etwa in der Motorsteuerung, bei Assistenzsystemen oder in der Klimaanlage. Dadurch können viele Funktionen automatisiert und präzise gesteuert werden.

Auch in der Industrie werden Mikrocontroller verwendet, beispielsweise in Maschinensteuerungen oder Produktionsanlagen. Dort sorgen sie dafür, dass Prozesse überwacht und automatisch gesteuert werden.

Darüber hinaus finden Mikrocontroller Anwendung in der Medizintechnik, etwa in Messgeräten oder Überwachungssystemen, sowie in der Kommunikationstechnik, zum Beispiel in Routern oder Smart-Home-Geräten.

2.6 Warum ein Microcontroller und kein PC?

https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrocontroller (19.04.2026)

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0207081.htm (19.04.2026)

https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction (19.04.2026)

https://de.wikipedia.org/wiki/Arduino_(Plattform) (19.04.2026, 18:00)

https://docs.arduino.cc/hardware/ (21.04.2026, 15:30)

https://store.arduino.cc/products/uno-q?srsltid=AfmBOorxBrS0vRx55hrVbdwPn-ua_H0yrAOvlhQuL4lIgHOCBHVwGoze&utm_source=chatgpt.com (21.04.2026, 16:00)

https://www.arduino.cc/product-ventuno-q (21.04.2026, 16:10)

https://docs.arduino.cc/software/ide/ (21.04.2026, 16:21)

https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2019/juni/machine-learning-fuer-sensoren.html  (22.04.2026, 14:40)

https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrocontroller (22.04.2026, 14:55)

https://www.ims.fraunhofer.de/en/Business-Unit/Industry/Industrial-AI/Artificial-Intelligence-for-Embedded-Systems-AIfES.html (22.04.2026, 15:10)